HOMELAB — PI-HOLE

DNS local + Blocage de pub + DNS over HTTPS

Dolunay M. — Avril 2026

Ce doc, c'est un peu mon carnet de bord. J'y mets tout ce que j'ai fait, dans l'ordre, avec les commandes exactes et pourquoi j'ai fait chaque truc. Comme ça si je dois recommencer ou si quelqu'un d'autre reprend ça, c'est clair direct.

# 1. C'est quoi l'objectif ?

De base dans mon Homelab, pour accéder à TrueNAS j'étais obligé de taper son IP à la main dans le navigateur, genre 192.168.1.76. C'est chiant et facile à oublier. L'idée c'est de pouvoir taper juste truenas.lan et que ça marche direct.

En plus de ça, je voulais bloquer les pubs sur tout mon réseau — PC, téléphone, télé connectée, tout — sans installer quoi que ce soit sur chaque appareil. Et chiffrer les requêtes DNS pour que mon FAI ne puisse pas voir sur quoi je navigue.

Pour résumer, les trois objectifs :

- Accéder à mes machines par leur nom (truenas.lan, proxmox.lan, etc.) au lieu de leur IP

- Bloquer les pubs sur tout le réseau en une seule fois

- Chiffrer les requêtes DNS vers l'extérieur (DNS over HTTPS)

Mon infrastructure au départ :

| Quoi | C'est quoi | IP | Son rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Proxmox VE 9.1.1 | Le PC physique avec l'hyperviseur | 192.168.1.XX | Fait tourner toutes les VMs |
| LXC 100 | Conteneur léger Debian 12 | 192.168.1.36 | Site vitrine avec Nginx |
| VM 101 | Machine virtuelle | 192.168.1.76 | TrueNAS Scale — mon NAS |
| HDD Toshiba 12 To | Disque dur physique | — | Stockage données (pool ZFS) |

2. Pourquoi Pi-hole et pas autre chose ?

Au départ je pensais utiliser pfSense, qui est un vrai routeur/pare-feu virtuel. Mais pfSense c'est vraiment beaucoup pour juste avoir du DNS local et bloquer des pubs — c'est comme utiliser un bazooka pour tuer une mouche.

Pi-hole c'est parfait pour ce que je veux faire : c'est léger, simple à installer, et ça fait exactement les deux trucs dont j'ai besoin.

| Solution | RAM | Complexité | Retenu ? |
| --- | --- | --- | --- |
| pfSense VM | ~512 Mo min | Élevée — c'est un routeur complet | Non |
| Pi-hole LXC | ~50-100 Mo | Faible — DNS + pubs, c'est tout | ✅ Oui |
| dnsmasq Debian | ~10 Mo | Moyenne — config manuelle | Non |

Pi-hole c'est un serveur DNS local. Il répond aux questions "où est truenas.lan ?" pour les noms locaux, et bloque les domaines de pub pour tout le réseau. Simple, efficace, léger.

# 3. Création du conteneur LXC dans Proxmox

Pi-hole tourne dans un conteneur LXC Debian 12. C'est encore plus léger qu'une VM — pas besoin d'un OS complet, ça partage le kernel de Proxmox. Voilà les paramètres que j'ai mis :

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Hostname | PiHole |
| Template | Debian 12 |
| Disque | 4 Go |
| CPU | 1 cœur |
| RAM | 512 Mo |
| Réseau | bridge vmbr0 |
| IP fixe | 192.168.1.53/24 |
| Gateway | 192.168.1.1 |

Pourquoi l'IP .53 ?

Le port DNS c'est le port 53. Donc j'ai mis mon serveur DNS sur l'IP .53 — c'est juste pour s'en souvenir facilement. Et l'IP fixe c'est obligatoire : si l'IP change, toutes les machines du réseau perdent leur DNS et plus rien ne marche.

Pour l'onglet DNS lors de la création du LXC, j'ai laissé "use host settings" — pas besoin de toucher à ça maintenant, on le configure après.

Figure 1 — Onglet DNS à la création du LXC : on laisse tout par défaut

# 4. Installation de Pi-hole

## Mise à jour du système

Depuis la console du LXC dans Proxmox, j'ai d'abord mis à jour le système :

apt update && apt upgrade -y

curl n'était pas installé par défaut, donc :

apt install curl -y

## Lancement de l'installateur

Une seule commande pour tout installer :

curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash

L'installateur pose quelques questions. Voilà ce que j'ai répondu :

| Question | Ma réponse |
| --- | --- |
| Interface réseau | eth0 |
| DNS upstream (vers l'extérieur) | Cloudflare 1.1.1.1 — on le changera après |
| Blocklists par défaut | Oui |
| Interface web admin | Oui |
| Serveur web lighttpd | Oui |
| Logs des requêtes | Oui |

✅ PiHole installé ! Interface web dispo sur http://192.168.1.53/admin — 91 978 domaines bloqués dès le départ

Figure 2 — Pi-hole opérationnel, statut Active, 91 978 domaines bloqués

# 5. Dire à chaque machine d'utiliser PiHole comme DNS

PiHole est installé, mais pour l'instant aucune machine ne s'en sert encore. Il faut dire à chacune d'utiliser 192.168.1.53 comme serveur DNS.

## Sur les LXC Debian (Pi-hole lui-même + site vitrine)

On modifie le fichier resolv.conf :

nano /etc/resolv.conf

On met ça dedans :

nameserver 192.168.1.53

nameserver 1.1.1.1

⚠️ Sur Debian, ce fichier peut être écrasé au reboot. Pour le protéger et empêcher ça :

chattr +i /etc/resolv.conf

Le +i rend le fichier immutable — même le système ne peut plus le modifier.

💡 Pour Pi-hole lui-même, j'ai mis 1.1.1.1 en DNS de secours. Comme ça si Pi-hole redémarre et a besoin de résoudre des noms pour se lancer, il peut quand même le faire.

## Sur TrueNAS (VM 101)

TrueNAS a son propre menu pour ça. Depuis la console TrueNAS, appuie sur 2 pour accéder à la config réseau, et change le DNS par 192.168.1.53.

# 6. Chiffrer les requêtes DNS (DNS over HTTPS)

## Pourquoi faire ça ?

Par défaut, PiHole envoie les requêtes DNS vers Cloudflare en clair. Sur mon réseau local c'est pas grave, mais entre Pi-hole et internet, le FAI peut potentiellement voir sur quels sites je vais. Avec le DNS over HTTPS, tout est chiffré dans du HTTPS — personne ne peut lire ça.

Ce que ça donne une fois en place :

Mes machines → Pi-hole (port 53) → dnscrypt-proxy (port 5053) → Cloudflare via HTTPS chiffré 🔒

## Première tentative avec cloudflared — ça n'a pas marché

J'ai d'abord essayé cloudflared, le proxy officiel de Cloudflare. Installé sans problème, mais au démarrage :

⚠️ Erreur : "DNS Proxy is no longer supported since version 2026" — Cloudflare a carrément supprimé cette fonctionnalité dans les versions récentes. J'ai désinstallé et cherché une alternative.

## Solution : dnscrypt-proxy

dnscrypt-proxy fait exactement la même chose et est toujours maintenu. Il n'est pas dans les dépôts Debian 12, donc installation manuelle depuis GitHub :

wget https://github.com/DNSCrypt/dnscrypt-proxy/releases/download/2.1.5/dnscrypt-proxy-linux_x86_64-2.1.5.tar.gz

tar -xvzf dnscrypt-proxy-linux_x86_64-2.1.5.tar.gz

cd linux-x86_64

cp dnscrypt-proxy /usr/local/bin/

chmod +x /usr/local/bin/dnscrypt-proxy

Création du dossier de config et modification du fichier toml :

mkdir /etc/dnscrypt-proxy

cp example-dnscrypt-proxy.toml /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.toml

nano /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.toml

| Ce qu'on change | Valeur |
| --- | --- |
| listen_addresses | ['127.0.0.1:5053'] ← écoute sur le port 5053 en local |
| server_names | ['cloudflare', 'cloudflare-ipv6'] ← utilise Cloudflare |

Création du service systemd pour qu'il démarre automatiquement :

nano /etc/systemd/system/dnscrypt-proxy.service

Contenu du fichier :

[Unit]

Description=DNSCrypt-proxy client

After=network.target

[Service]

ExecStart=/usr/local/bin/dnscrypt-proxy -config /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.toml

Restart=on-failure

RestartSec=10

[Install]

WantedBy=multi-user.target

systemctl enable dnscrypt-proxy

systemctl start dnscrypt-proxy

✅ dnscrypt-proxy v2.1.5 — active (running)

## Connecter PiHole à dnscrypt-proxy

Dans l'interface PiHole → Settings → DNS, j'ai tout décoché et mis uniquement :

127.0.0.1#5053

Figure 3 — DNS Pi-hole configuré sur dnscrypt-proxy (127.0.0.1#5053), tous les autres décochés

Test pour vérifier que tout passe bien :

dig google.com @127.0.0.1 -p 5053

✅ status: NOERROR — google.com → 142.251.39.206 — Temps de réponse : 39ms — Le DoH fonctionne !

7. Noms de domaine locaux (.lan)

Maintenant on configure les noms locaux. Dans PiHole → Settings → Local DNS Records, j'ai ajouté mes machines :

| Nom | IP | C'est quoi |
| --- | --- | --- |
| pihole.lan | 192.168.1.53 | Pi-hole lui-même |
| site.lan | 192.168.1.36 | LXC 100 — Site vitrine Nginx |
| truenas.lan | 192.168.1.76 | VM 101 — TrueNAS Scale |
| proxmox.lan | 192.168.1.XX | L'hôte Proxmox |

Figure 4 — Les entrées DNS locaux dans Pi-hole

💡 J’utilise. lan comme suffixe — c'est le plus courant dans les homelabs. J'évite .local qui est réservé à un autre protocole (mDNS). Avec ça, je tape truenas.lan dans mon navigateur et ça marche direct.

# 8. Dire à la Freebox de distribuer Pi-hole à tout le monde

Là c'est l'étape qui rend le truc vraiment pratique : au lieu de configurer le DNS sur chaque appareil à la main, je le configure une seule fois dans la Freebox. Comme ça tous les appareils qui se connectent au réseau reçoivent automatiquement l'IP de Pi-hole comme DNS.

Dans l'interface Freebox OS (mafreebox.freebox.fr) → Paramètres → DHCP :

| Serveur DNS | IP | Rôle |
| --- | --- | --- |
| DNS 1 | 192.168.1.53 | Pi-hole — en priorité |
| DNS 2 | 192.168.1.254 | La Freebox — si Pi-hole est down |
| DNS 3 | 1.1.1.1 | Cloudflare — dernier recours |

Figure 5 — Configuration DHCP Freebox avec Pi-hole en DNS principal

💡 La redondance c'est important : si Pi-hole tombe, les machines basculent sur la Freebox puis sur Cloudflare. On ne se retrouve jamais sans internet. Par contre sans Pi-hole, le blocage de pub et les noms .lan ne fonctionnent plus.

⚠️ Les appareils déjà connectés ne changent pas immédiatement. Il faut les déconnecter/reconnecter au Wi-Fi, ou attendre l'expiration de leur bail DHCP (en général 24h).

# 9. Sauvegarder la config PiHole

C'est un truc à faire dès que PiHole est bien configuré. Si le LXC plante ou qu'on doit tout refaire, on repart de zéro sinon. Avec le Teleporter, on exporte toute la config en un fichier.

Dans Pi-hole → Settings → Teleporter → Export :

- Ça génère un fichier .tar.gz avec toutes les listes blanches, les DNS locaux, les adlists, etc.

- J'ai mis ce fichier à plusieurs endroits pour être tranquille

| Où | Pourquoi |
| --- | --- |
| Dataset backups sur TrueNAS | Sauvegarde sur le NAS local — accessible depuis le réseau |
| PC perso | Copie locale — si le NAS est aussi down |

Règle 3-2-1 : 3 copies, sur 2 supports différents, dont 1 hors site. Là j'ai Pi-hole lui-même + TrueNAS + PC perso. C'est bien !

10. Ce que ça donne au final :

| Machine | Type | IP | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Proxmox VE 9.1.1 | Bare Metal | 192.168.1.XX | Hyperviseur — fait tourner tout le reste |
| LXC 100 — site.lan | Conteneur LXC | 192.168.1.WAF | Site vitrine Nginx |
| LXC PiHole — pihole.lan | Conteneur LXC | 192.168.1.MIAOU | DNS local + blocage pub + DoH |
| VM 101 — truenas.lan | Machine Virtuelle | 192.168.1.TQT | NAS — stockage de tout |

Le chemin d'une requête DNS maintenant :

Mon PC demande "où est truenas.lan ?"

→ Pi-hole : c'est un nom local → répond direct : 192.168.1.76

Mon PC demande "où est pub.doubleclick.net ?"

→ Pi-hole : domaine bloqué → répond 0.0.0.0 → la pub ne charge pas

Mon PC demande "où est google.com ?"

→ Pi-hole : pas bloqué → dnscrypt-proxy → Cloudflare via HTTPS 🔒 → répond l'IP

# 11. Commandes utiles à retenir

## Pi-hole

| Commande | Ce que ça fait |
| --- | --- |
| pihole status | Voir si Pi-hole tourne |
| pihole -up | Mettre à jour Pi-hole |
| pihole -g | Recharger les listes de blocage |
| pihole restartdns | Redémarrer le DNS |
| pihole -a -p | Changer le mot de passe admin |
| pihole disable 5m | Désactiver le blocage 5 minutes (debug) |
| pihole enable | Réactiver le blocage |

## dnscrypt-proxy

| Commande | Ce que ça fait |
| --- | --- |
| systemctl status dnscrypt-proxy | Voir si le service tourne |
| systemctl restart dnscrypt-proxy | Redémarrer le service |
| journalctl -u dnscrypt-proxy -n 50 | Voir les derniers logs |
| dig google.com @127.0.0.1 -p 5053 | Tester que le DoH fonctionne |

# 12. Problèmes rencontrés en route

| Problème | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| curl pas installé | Template Debian minimal | apt install curl -y |
| Pi-hole ne pouvait pas accéder à internet | Pas de gateway configurée sur le LXC | Vérifier ip route et la config réseau dans Proxmox |
| cloudflared ne démarre pas | Fonctionnalité supprimée en version 2026+ | Utiliser dnscrypt-proxy à la place |

Homelab Dolunay M. — Avril 2026