Guide d'Installation

Proxmox VE + TrueNAS Scale

Homelab — Dolunay M. — Avril 2026

# Sommaire

Sommaire	1

1. Installer Proxmox	1

1.1 Ce qu'il te faut	1

1.2 Créer la clé et booter	1

1.3 Installation	1

1.4 Accéder à Proxmox	1

1.5 Commandes utiles (shell Proxmox)	1

2. Architecture mise en place	1

3. Créer la VM TrueNAS	1

3.1 Upload de l'ISO	1

3.2 Paramètres de la VM	1

3.3 Passer le disque Toshiba à la VM	1

3.4 Ordre de boot	1

4. Problèmes rencontrés	1

4.1 La VM ne boote pas sur l'ISO — Access Denied	1

4.2 Erreur 'Duplicate serial numbers'	1

4.3 Permissions SMB refusées	1

4.4 Partage 'vms' introuvable depuis Proxmox	1

5. Solutions et commandes	1

5.1 Fix Secure Boot — passer en SeaBIOS	1

5.2 Fix Duplicate serial — ajouter un serial au disque	1

5.3 Fix permissions SMB	1

5.4 Fix partage 'vms' manquant	1

6. Installation de TrueNAS	1

6.1 Lancer l'installateur	1

6.2 Choisir le bon disque	1

6.3 Fin d'installation	1

7. Configuration de TrueNAS	1

7.1 Accès à l'interface web	1

7.2 Créer le pool ZFS	1

7.3 Créer les datasets	1

7.4 Partage SMB	1

7.5 Accès depuis Windows	1

8. Snapshots automatiques	1

9. Sauvegardes VMs Proxmox → TrueNAS	1

10. Gestion des utilisateurs	1

11. Prochaines étapes	1

# 1. Installer Proxmox

Proxmox VE c'est l'hyperviseur qui fait tourner toute l'infra — VMs, LXC, tout. On l'installe une seule fois et après on gère tout depuis l'interface web.

## 1.1 Ce qu'il te faut

- Une clé USB 2Go+ (son contenu sera effacé)

- L'ISO Proxmox VE téléchargée sur proxmox.com/downloads

- Rufus (Windows) ou Balena Etcher (Mac/Linux) pour graver la clé

## 1.2 Créer la clé et booter

- Ouvre Rufus → sélectionne la clé USB → sélectionne l'ISO → Start

- Branche la clé sur le PC cible, démarre et spam F2/F12/Échap pour le BIOS

- Dans le menu de boot, sélectionne ta clé USB

## 1.3 Installation

- Install Proxmox VE → Accepter la licence

- Choisir le disque (⚠️ tout sera effacé dessus)

- Pays/timezone → France, Europe/Paris

- Mot de passe root + email

- Configuration réseau → noter l'IP proposée

- Install → attendre 5-10 min → Reboot → retirer la clé

## 1.4 Accéder à Proxmox

https://IP_PROXMOX:8006

Login : root + mot de passe choisi à l'installation.

## 1.5 Commandes utiles (shell Proxmox)

| Commande | Ce que ça fait |
| --- | --- |
| pveversion | Version Proxmox installée |
| qm list | Lister les VMs |
| pct list | Lister les LXC |
| lsblk | Voir tous les disques |
| ls -la /dev/disk/by-id/ ¦ grep -v part | Identifier les disques par ID (pour passthrough) |
| ip a | Voir les IPs |
| ping -c 4 google.com | Tester la connexion Internet |

# 2. Architecture mise en place

Un seul PC physique avec Proxmox, tout le reste tourne en VM ou LXC dessus.

| Composant | Type | Ressources | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Proxmox Host | Bare Metal | 32 Go RAM, NVMe 1To | Hyperviseur |
| VM TrueNAS | VM (KVM) | 16 Go RAM, 4 vCPU | NAS / Stockage |
| LXC Site Web | Container | 512 Mo RAM, 8 Go | Site vitrine |
| HDD Toshiba | Disque Dur | 12 To | Stockage données |

3. Créer la VM TrueNAS

## 3.1 Upload de l'ISO

local → ISO Images → Upload

Sélectionner le fichier TrueNAS-SCALE-25.10.2.1.iso téléchargé sur truenas.com.

## 3.2 Paramètres de la VM

| Nom | TrueNAS |
| --- | --- |
| BIOS | SeaBIOS (⚠️ pas UEFI — Secure Boot bloque TrueNAS) |
| SCSI Controller | VirtIO SCSI single |
| Disque OS | 50 GB sur local-lvm (scsi0) |
| CPU | 4 cœurs, type host |
| RAM | 16384 MB (16 Go) |
| Réseau | VirtIO, bridge vmbr0 |

## 3.3 Passer le disque Toshiba à la VM

Identifier le disque depuis le shell Proxmox :

ls -la /dev/disk/by-id/ | grep -v part

L'attacher à la VM (remplacer VMID par l'ID réel) :

qm set VMID --scsi1 /dev/disk/by-id/ata-VOTRE_DISQUE_ID,serial=SERIAL_CUSTOM

⚠️  Le serial= est obligatoire, sinon TrueNAS refuse de créer le pool.

## 3.4 Ordre de boot

Options → Boot Order → ide2 (CD/DVD) en première position.

Figure 1 — ide2 en première position

4. Problèmes rencontrés

Voilà tout ce qui a bloqué, dans l'ordre où ça s'est passé.

## 4.1 La VM ne boote pas sur l'ISO — Access Denied

Figure 2 — Erreur Secure Boot UEFI

| Symptôme | Erreurs 'Access Denied' en boucle, la VM ne démarre jamais |
| --- | --- |
| Cause | BIOS OVMF (UEFI) + Secure Boot activé bloque l'ISO TrueNAS |

## 4.2 Erreur 'Duplicate serial numbers'

| Symptôme | Error: topology — Disks have duplicate serial numbers: None (sda, sdb) |
| --- | --- |
| Cause | Les disques virtuels Proxmox n'ont pas de serial par défaut, TrueNAS voit 'None' partout |

## 4.3 Permissions SMB refusées

| Symptôme | Windows affiche 'Accès refusé' quand on tente de copier des fichiers vers le NAS |
| --- | --- |
| Cause | Le dataset n'avait pas les bonnes permissions pour l'utilisateur SMB |

## 4.4 Partage 'vms' introuvable depuis Proxmox

| Symptôme | TASK ERROR: could not activate storage 'truenas-vms': storage is not online |
| --- | --- |
| Cause | Le partage SMB 'vms' n'avait pas été créé dans TrueNAS avant de configurer Proxmox |

# 5. Solutions et commandes

Toutes les solutions dans l'ordre des problèmes ci-dessus.

## 5.1 Fix Secure Boot — passer en SeaBIOS

Hardware → BIOS → SeaBIOS

Hardware → EFI Disk → Remove

✅  Avec SeaBIOS, l'installateur TrueNAS se lance correctement.

## 5.2 Fix Duplicate serial — ajouter un serial au disque

qm set 101 --scsi1 /dev/disk/by-id/ata-VOTRE_DISQUE_ID,serial=SERIAL_CUSTOM

✅  Après ajout du serial, TrueNAS accepte le disque et permet la création du pool.

## 5.3 Fix permissions SMB

Datasets → datapool → backups → Edit Permissions

- Owner (User) : VOTRE_USER

- Owner (Group) : VOTRE_USER

- ✅ Apply User + Apply Group + Apply Permissions Recursively

Figure 3 — Config permissions SMB

✅  La copie de fichiers fonctionne correctement.

## 5.4 Fix partage 'vms' manquant

1. Créer le partage dans TrueNAS d'abord :

Shares → Windows Shares (SMB) → Add → Path: /mnt/datapool/vms → Name: vms → Save

2. Ajouter le stockage dans Proxmox :

Datacenter → Storage → Add → CIFS (SMB)

| ID | truenas-vms |
| --- | --- |
| Server | IP_TRUENAS |
| Share | vms |
| Username | VOTRE_USER |
| Content | Backup |

3. Si erreur 'cifs-utils manquant' :

apt install cifs-utils -y

✅  Le backup des VMs vers TrueNAS fonctionne.

# 6. Installation de TrueNAS

## 6.1 Lancer l'installateur

Démarrer la VM → Console → sélectionner 'Start TrueNAS SCALE Installation' → Entrée.

Figure 4 — Menu GRUB TrueNAS

## 6.2 Choisir le bon disque

⚠️  Sélectionner UNIQUEMENT le disque 50 Go. Jamais le Toshiba 12 To.

Figure 5 — Sélection du disque OS (50 Go)

## 6.3 Fin d'installation

Attendre 3-5 min → 'Installation Succeeded' → retirer l'ISO avant le reboot :

Hardware → CD/DVD Drive → Edit → No Media

Figure 6 — Installation réussie

# 7. Configuration de TrueNAS

## 7.1 Accès à l'interface web

http://IP_TRUENAS

Login : truenas_admin + mot de passe défini à l'installation.

## 7.2 Créer le pool ZFS

Storage → Create Pool

| Nom du pool | datapool |
| --- | --- |
| Layout | Stripe (Mirror quand le 2ème disque sera branché) |
| Disque | Toshiba 12 To (sda) |

⚠️  La création du pool efface toutes les données du disque.

## 7.3 Créer les datasets

Storage → datapool → Add Dataset

| Dataset | Chemin | Usage |
| --- | --- | --- |
| media | /mnt/datapool/media | Films, musique, photos |
| documents | /mnt/datapool/documents | Documents importants |
| backups | /mnt/datapool/backups | Sauvegardes PC |
| vms | /mnt/datapool/vms | Sauvegardes VMs Proxmox |

## 7.4 Partage SMB

- Activer : System → Services → SMB → Start + Enable automatic start

- Créer un user : Credentials → Local Users → Add (activer SMB Access)

- Créer les partages : Shares → Windows Shares (SMB) → Add

Figure 7 — Les 3 users TrueNAS : root, truenas_admin, VOTRE_USER

## 7.5 Accès depuis Windows

\\IP_TRUENAS

Pour monter un lecteur réseau permanent :

net use Z: \\IP_TRUENAS\backups /user:VOTRE_USER VOTRE_MDP_TRUENAS /persistent:yes

💡  VOTRE_MDP_TRUENAS = le mot de passe du compte TrueNAS (pas le mot de passe Windows de ton PC). C’est celui que tu as défini dans Credentials → Local Users sur l’interface TrueNAS.

# 8. Snapshots automatiques

Les snapshots ZFS c'est des photos des données à un instant T. Si tu supprimes un fichier par erreur, tu peux le restaurer depuis un snapshot.

Data Protection → Periodic Snapshot Tasks → Add

| Dataset | Fréquence | Conservation | Heure |
| --- | --- | --- | --- |
| datapool/documents | Quotidienne | 2 semaines | 00:00 |
| datapool/backups | Quotidienne | 1 mois | 01:00 |
| datapool/media | Hebdomadaire | 1 mois | 02:00 |
| datapool/vms | Quotidienne | 2 semaines | 03:00 |

# 9. Sauvegardes VMs Proxmox → TrueNAS

Si une VM plante → restauration en 5 minutes au lieu de tout réinstaller.

Datacenter → Backup → Add

| Storage | truenas-vms |
| --- | --- |
| Schedule | Every day — 04:00 |
| Mode | Snapshot |
| Compression | ZSTD |
| Retention | 3 dernières sauvegardes |
| VMs à sauvegarder | LXC 100 (site-vitrine) + VM 101 (TrueNAS) |

# 10. Gestion des utilisateurs

| Compte | Type | Rôle |
| --- | --- | --- |
| root | Système Linux | Superutilisateur OS — ne jamais utiliser directement |
| truenas_admin | Admin TrueNAS | Administrer l'interface web au quotidien |
| VOTRE_USER | Utilisateur SMB | Accéder aux partages réseau depuis Windows |

# 11. Prochaines étapes

- ⬜ Uptime Kuma pour monitorer TrueNAS + site vitrine

- ⬜ pfSense comme pare-feu réseau

— Dolunay M. — Avril 2026 —